|  | Controllo del sistema ESCS/Nuraghe: Elenco comandi e accesso da parte di applicazioni esterne | GAI06 Memo Series I.N.A.F |
| --- | --- | --- |
|  | C.Migoni, A. Orlati |  |
|  | GAI06-TM-001.0 Gen 2011 |  |

# Scopo del documento.

Questo documento ha lo scopo di illustrare il set di comandi disponibili al sistema di controllo ESCS/NURAGHE e come interfacciarsi da parte di sistemi esterni ovvero come sia possibile controllare il telescopio in tutte le sue funzionalità principali da parte di applicazioni che non siano direttamente “integrate” dentro ESCS/NURAGHE. Un applicazione non “integrata” non deve rispondere a nessun vincolo progettuale, può girare su una qualsiasi piattaforma e su una qualsiasi macchina equipaggiata con scheda di rete ethernet.

Lo stato di questo documento è da ritenersi ancora parziale e soggetto a modifiche anche non trascurabili.

# Porta di comunicazione

NURAGHE/ESCS renderà disponibile un socket TCP basato su IPv4 al quale è possibile connettersi al fine di ottenere il controllo del telescopio.

Ovviamente chi intendesse comunicare tramite questa porta “remota” dovrà possedere le necessarie autorizzazioni di NURAGHE per l’accesso alla sottorete da cui sono visibili le macchine del sistema di controllo.

Attualmente il socket reso disponibile è “single client”, ovvero è possibile connettersi ad una sola applicazione esterna alla volta. Eventuali richieste aggiuntive vengono rifiutate. Il possibile conflitto di comandi derivanti dalla porta remota e dalla consolle NURAGHE/ESCS non viene al momento gestita; l’orientamento comunque è quello di dare la priorità alla consolle, dando all’operatore possibilità di escludere la porta di comunicazione remota.

La comunicazione attraverso la porta “remota” avviene in maniera del tutto sincrona, ad ogni richiesta o comando si riceve sempre una risposta da parte del sistema, non esistono eventi inoltrati sulla porta di comunicazione esterna che non siano stati generati da una precedente richiesta.

Interfacciarsi al sistema NURAGHE/ESCS attraverso questa porta non da la possibilità di avere controllo e supervisione di tutto il sistema, come avviene da consolle, ma garantisce esclusivamente l’accesso alle funzioni fondamentali del telescopio e delle grandezze più significative.

Indirizzo IP:  xxx.xxx.xxx.xxx

Porta: yyyy

Link: Ethernet

Numero massimo di interrogazioni/comandi: da determinare, probabilmente in funzione della velocità del’hardware a disposizione.

# Linguaggio di comunicazione

I comandi e le richieste sono inoltrati secondo un formato testuale e human-readable che consente una facile interpretazione dei comandi e delle risposte. Questi comandi possono essere inviati o tramite consolle oppure tramite la porta di accesso remoto appena descritta. Il sistema tenta di interpretare una qualsiasi stringa (il cui terminatore è il carattere ‘\n’) come un possibile comando, se l’interpretazione ha successo il comando viene eseguito.

## Grammatica del linguaggio

Diamo ora una definizione del linguaggio formale interpretato e accettato dal sistema. La definizione è basata su un formalismo di Backus-Naur (BNF) che permette una descrizione semplice e  non ambigua. Riportiamo le regole di produzione:

<char>:-‘a’|’b’|’c’|.........|’A’|’B’|’C’.....|’Z’

<digit>:-0|1|2|….|9

<string>:-<char>|<digit>|<char><string>|<digit><string>

<jolly>:-‘*’

<commanddelimiter>:-‘=’

<paramdelimiter>:-‘,’

<timemarker>:-‘@’

<year>:-{<digit>}*4

<doy>:-{< digit >}*3

<hour>:-{< digit >}*2

<minute>:-{< digit >}*2

<second>:-{< digit >}*2

<timestamp>:-[<year>]’-‘[<doy>]’-‘<hour>’:’<minute>’:’<second>

<timeinterval>:-‘!’ <hour>’:’<minute>’:’<second>

<time>:-<timestamp>|<timeinterval>

<commandname>:-<string>

<parameters>:-<string>|<jolly>|<string><paramdelimiter><parameters>|<jolly><paramdelimiter><parameters>

<command>:-<commandname>[<commanddelimiter><parameters>][<timemarker>|<timemarker><time>]

Facciamo la stessa cosa per le risposte del sistema, ecco le regole:

<answerdelimiter>:-‘\’

<errordelimiter>:-‘?’

<errormessage>:-<string>

<outputparameters>:-<string>|<string><answerdelimiter><outputparameters>

<parsingerror>:-<errormessage>

<executionerror>:-<commandname><errorddelimiter><errormessage>

<successanswer>:-<commandname><answerdelimiter>[<outputparameters>]

<answer>:-<parsingerror>|<executionerror>|<successanswer>

## Semantica dei comandi

Il linguaggio interpretato dal sistema ESCS/NURAGHE non prevede la possibilità ne di espressione ne di assegnazioni o confronti. La struttura prevede un nome di comando seguito, se necessari, da una lista di parametri. Parametri e comando sono divisi da un separatore, ad ogni comando è associata una funzionalità o azione che il sistema sa eseguire. Se il controllo sintattico è corretto il comando viene eseguito e la risposta riportata a chi ha inoltrato il comando.

Il controllo sintattico viene esteso ai parametri, che devono essere del numero corretto e del tipo che il comando si aspetta; è possibile sostituire ad uno o più parametri un carattere “jolly” che generalmente significa o “valore di default” o “mantieni il valore corrente”; non tutti i comandi supportano il carattere jolly.

I comandi possono essere “semplici” oppure “complessi”. I comandi semplici possono ritornare o meno uno o più valori di ritorno frutto dell’esecuzione del comando stesso e sono associati ad una ben precisa funzionalità del sistema di controllo. I comandi complessi sono composti da una sequenza di comandi semplici; questo genere di comandi non restituiscono mai valori di ritorno, anche se uno o più comandi semplici che lo costituiscono restituiscono dei parametri di output .

I comandi complessi possono essere definiti a piacimento dall’amministratore del sistema e per questo non vengono descritti in questo documento. E’ possibile da parte degli utenti diretti del sistema customizzare ed aggiungere macro, ma non lo è per le applicazioni esterne.

Il comportamento di default del sistema è che tutti i comandi vengono eseguiti in modo sincrono, ovvero il comando viene eseguito e la risposta ritornata prima dell’esecuzione del successivo; tuttavia è possibile modificare questo comportamento appendendo al comando un simbolo di timemarker. Il timemarker usato senza parametri rende asincrono il comando, ovvero il sistema lo esegue appena possibile, in questo caso non è possibile la restituzione di valori di ritorno. Nel caso invece si utilizzi una marca di tempo, il comando verrà eseguito al momento indicato dalla marca. Infine se insieme al timemarker viene accompagnato un intervallo di tempo, il comando viene eseguito appena possibile e, in maniera continuata, ogni volta scatta quell’intervallo di tempo.

## Semantica delle risposte

Le risposte che fornisce il sistema possono essere di tre tipi, a seconda di come il comando viene interpretato ed eseguito.

Se il sistema non riconosce il comando, oppure questo contiene un errore sintattico, oppure il numero o il tipo dei parametri richiesti non corrisponde si otterrà in risposta un semplice messaggio di errore che descrive il problema riscontrato.

Nel caso il comando sia riconosciuto, ma l’esecuzione dello stesso non vada a buon fine, la risposta sarà la composizione del comando appena eseguito con un separatore d’errore ed il relativo messaggio di errore.

Se il comando è stato eseguito correttamente , la risposta è la composizione del comando con un separatore seguito da un elenco di valori di ritorno (se esistono).

Nel caso di comandi asincroni la risposta è il nome del comando composto col separatore se il sistema lo ha riconosciuto come corretto. In questo caso non è possibile sapere se l’esecuzione ha avuto buon fine.

## Formato dei tipi comuni

### AngleOffset:

Sono accettati due formati, non sono previsti limiti di range:

- +/-ddd.dddd’d’ formato decimale, ad esempio 1.5’d’

- +/-ddd:mm:ss.sss formato sessagesimale, ad esempio 001:30:00.0. Sono accettate anche le forme parziali, ad esempio 50:29 viene interpretato come 50 gradi e 29 minuti.

### Declination:

Sono accettati due formati, i range di variazione vanno da -90° a +90°:

- +/-ddd.dddd’d’ formato decimale, ad esempio -55.265’d’

- +/-ddd:mm:ss.sss formato sessagimale, ad esempio -55:15:54.0.

### RightAscension:

Sono accettati tre formati, il valore deve rimanere dentro i limiti 0..24h oppure 0..360° a seconda del formato scelto:

- ddd.dddd’d’ formato in gradi decimali, ad esempio 120.45’d’

- hh:mm:ss.sss’h’ formato in ore, ad esempio 08:01:48.0’h’

- ddd:mm:ss.sss formato sessagesimale, ad esempio 120:27:00.0

### Azimuth:

I valori devono rimanere dentro i range 0...360°, il formato accettato è il seguente:

- ddd.dddd formato decimale

### Elevation:

I valori devono rimanere dentro il limiti 0..90°, formato accettato è:

- dd.ddd formato decimale

### GalLongitude:

Sono accettati due formati, i limiti massimo e minimo sono 0°, 360°:

- +/-ddd.dddd’d’ formato decimale, ad esempio 1.5’d’

- +/-ddd:mm:ss.sss formato sessagesimale, ad esempio 001:30:00.0

### GalLatitude:

Sono accettati due formati, i range di variazione vanno da -90° a +90°:

- +/-ddd.dddd’d’ formato decimale, ad esempio -55.265’d’

- +/-ddd:mm:ss.sss formato sessagimale, ad esempio -55:15:54.0.

### TimeStamp:

Questo tipo conserva un’informazione di tempo ben definita, il formato accettato è il seguente:

- yyyy-doy-hh:mm.ss.sss dove yyyy, rappresenta l’anno e doy è il day of year. Sono accettate anche formati non completi, ad esempio 123-12:10:00 saranno le 12:10 del giorno dell’anno 123 dell’anno corrente.

### TimeInterval:

Questo tipo conserva le differenza tra due istanti di tempo, il formato è il seguente:

- ddd-hh:mm:ss.sss ddd rappresenta i giorni. Le forme del tipo 22:44 sono accettate e vengono interpretate come 22 ore e 44 minuti.

# Descrizione comandi

Di seguito viene fornita una breve descrizione di alcuni dei comandi attualmente disponibili.

antennaEnable

Descrizione: abilità l'operatività dell'antenna

Sintassi:        antennaEnable

Stringa di ritorno:

antennaEnable\, se OK

antennaEnable? “stringa di errore”, in caso di errore

antennaDisable

Descrizione: disabilita l'operatività dell'antenna

Sintassi:        antennaDisable

Stringa di ritorno:

antennaDisable\, se OK

antennaDisable? “stringa di errore”, in caso di errore

antennaSetup

Descrizione: configura l'antenna per l'osservazione, i codici devono essere definiti per selezionare il ricevitore con cui si vuole condurre l’osservazione. Una possibile scelta è riportata nelle tabelle sottostanti.

Sintassi:        antennaSetup=cfgCode

cfgCode = “CCC”, “KKC”, ecc

Stringa di ritorno:

antennaSetup\, se OK

antennaSetup? “stringa di errore”, in caso di errore

| code | Medicina | note |
| --- | --- | --- |
| kkc | 22Ghz, fc, 2pol,2 beam |  |
| ccc | 5Ghz,fc,2pol,1 beam |  |
| chc | 6-6.7Ghz,fc,2pol,1 beam | Doppia banda |
| sxp | 2.2-8.7Ghz,fp,2pol,1 beam |  |

| code | SRT | note |
| --- | --- | --- |
| kkg | 22Ghz, fg, 2pol,7 beam |  |
| ccc | 5Ghz,bwg1,2pol,1 beam | SRT: Terzo fuoco posizione 1 |
| chc | 6-6.7Ghz,bwg2,2pol,1 beam | SRT: Terzo fuoco posizione 2 |
| sxp | 2.2-8.7Ghz,fp,2pol,1 beam |  |

antennaStop

Descrizione: ferma l'antenna e disabilita il tracking

Sintassi:        antennaStop

Stringa di ritorno:

antennaStop\, se OK

antennaStop? “stringa di errore”, in caso di errore

antennaPark

Descrizione:mette l'antenna in posizione di stow e inserisce gli stow pins

Sintassi:      antennaPark

Stringa di ritorno:

antennaPark\, se OK

antennaPark? “stringa di errore”, in caso di errore

antennaTrack

Descrizione: abilita il tracking del telescopio

Sintassi:       antennaTrack

Stringa di ritorno:

antennaTrack\, se OK

antennaTrack? “stringa di errore”, in caso di errore

antennaUnstow

Descrizione: toglie gli stow pins

Sintassi:       antennaUnstow

Stringa di ritorno:

antennaUnstow\, se OK

antennaUnstow? “stringa di errore”, in caso di errore

antennaAzEl

Descrizione: posizione l’antenna su una posizione azimuth/elevazione fissa

Sintassi:       antennaAzEl

Stringa di ritorno:

antennaAzEl\, se OK

antennaAzEl? “stringa di errore”, in caso di errore

azelOffsets

Descrizione: imposta offsets utente in azimuth ed elevazione, l’ipostazione di un nuovo offset annulla quelli precedenti. L’offset in azimuth viene compensato per il coseno dell’elevazione prima di essere applicato.

Sintassi:       azelOffsets=azOffset,elOffset

azOffset, elOffset: AngleOffset

Stringa di ritorno:

azelOffsets\, se OK

azelOffsets? “stringa di errore”, in caso di errore

radecOffsets

Descrizione: imposta offsets in ascensione retta e declinazione, l’ipostazione di un nuovo offset annulla quelli precedenti. L’offset in declinazione viene compensato per il coseno dell’ascensione retta prima di essere applicato.

Sintassi:       radecOffsets=raOffset,decOffset

raOffset, decOffset: AngleOffset

Stringa di ritorno:

radecOffsets\, se OK

radecOffsets? “stringa di errore”, in caso di errore

lonlatOffsets

Descrizione: imposta offsets in longitudine e latitudine galattica, l’ipostazione di un nuovo offset annulla quelli precedenti. L’offset in longitudine viene compensato per il coseno della latitudine prima di essere applicato.

Sintassi: lonlatOffsets=lonOffset,latOffset

lonOffset e latOffset: AngleOffset

Stringa di ritorno:

lonlatOffsets\, se OK

lonlatOffsets? “stringa di errore”, in caso di errore

meteo

Descrizione: acquisisce parametri meteo dal sistema

Sintassi: meteo

Stringa di ritorno:

meteo\epoch\temp\pres\hum\winds\windd\windp, se OK  			            meteo? “stringa di errore”, in caso di errore

epoch epoca della misura

temp	temperature esterna

pres pressione atmosferica

hum umidità relativa

winds velocità vento

windd direzione vento

windp picco massimo di vento

calOn

Descrizione: attiva la marca di calibrazione del ricevitore attualmente configurato

Sintassi:        calOn

Stringa di ritorno:

calOn\, se OK

calOn?, “stringa di errore” in caso di errore

calOff

Descrizione: disattiva la marca di calibrazione del ricevitore attualmente configurato

Sintassi:        calOff

Stringa di ritorno:

calOff\, se OK

calOff?, “stringa di errore” in caso di errore

source

Descrizione:imposta una sorgente siderale da osservare

Sintassi: source=nome,ra,dec,epoca,settore

ra: RightAscension

dec: Declination

epoca: 2000, 1950, -1

settore: CW, CCW, NEUTRAL

Stringa di ritorno:

source\, se OK

source? “stringa di errore”, in caso di errore

Esempio:		source=virgo,10:00:00.0,+11:22:33.4,2000.0,CW

moon

Descrizione: imposta la luna come sorgente da osservare

Sintassi:       moon

Stringa di ritorno:

moon\, se OK

moon? “stringa di errore”, in caso di errore

sun

Descrizione: imposta il sole come sorgente osservare

Sintassi:       sun

Stringa di ritorno:

sun\, se OK

sun? “stringa di errore”, in caso di errore

Fc fuoco cassegrain, fp fuoco primario, fg fuoco gregoriano, bwgn fuoco bwg in posizione n

Fc fuoco cassegrain, fp fuoco primario, fg fuoco gregoriano, bwgn fuoco bwg in posizione n